BTS CCST   BLOC N°4

Quels sont les points, les aspects à connaître pour la vente d’une solution technique ?

Pour avoir en tête les aspects techniques à aborder avec un client lors du processus de vente, il faut finalement avoir du bon sens. La difficulté n’est pas tant les informations mais la diversité des informations à connaître.

| Exemple d’une machine à laver le linge professionnel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Clients potentiels ? Laveries-pressing, hôpitaux, EPHAD ou centres médicalisés, hôtels, centres de vacances ... |  |  |  |
| ## Machine à laver professionnelle ## LG Titan 16 kg | Caractéristiques : |  |  |
|  | TAMBOUR Volume (en l) : 147 Diamètre (mm) : 611 Profondeur (mm) : 518 Capacité 1:9 / 1:10 (kg) : 16 / 15 DIMENSIONS Dimensions (LxPxH) (mm) 737 x 814 x 1036 Profondeur hublot ouvert (mm) 1370 Emballage (mm) 788 x 846 x 1125 Poids brut / net (kg) 120 / 110 VITESSE ROTATION Lavage (t/mn) 46 Essorage (t/mn) jusqu'à 980 / G327 SYSTEME & CONTROLE Moteur Direct Drive avec inverter : oui Tableau de bord simplifié : oui Compartiments pour détergent : 3 Complément de chauffage (déconnectable) (W) 3200 Vidange par clapet gravitaire 50 mm : oui Raccordement monnayeur : oui CONSOMMATION Eau (l) : 88 |  | CONSTRUCTION Tambour : Inox texturé Hublot en verre : oui, double vitrage Carrosserie : Titanium Tableau de bord : Titanium RACCORDEMENT Electricité : V/Hz/A 220~240/50/16 Eau Chaud + Froid : 20/27 Flexibles arrivée d'eau fournis (cm) : 125 (2) Flexible vidange (cm) : 5 BRUIT Niveau de bruit (dB) < 62 PROGRAMMES STANDARDS Ajustement possible du prélavage, durée de lavage, niveau d'eau, nombre de rinçages, vitesse d'essorage. 4 signaux pour le dosage de produits lessiviels par pompe Les durées des cycles varient en fonction des ajustements des programmes et des conditions d'installation. 90°C 75°C 60°C 40°C Froid Rinçage essorage + 20 programmes personnalisées |
| 2) Critères techniques pour le choix du modèle ? - Volume de linge ? - Type de programme de lessivage ? - Applications connectées ? - Place disponible ? - Avec système de paiement ? |  | 3) Problématique d’installation, de mise en place de la solution technique ? - Volume disponible - Branchement électrique - Branchement au réseau d’eau - Évacuation des eaux usées - Formation pour les utilisateurs (utilisation de la machines, description de la notice d’utilisation, conseils pour le respect du linge et des produits lessiviels, applications digitales, normes de sécurité ) |  |
| 4) Entretien- Maintenance ? - Nettoyage des filtres - Pb lié au dépôt de calcaire |  | 5) Autres aspects (commerciaux ou autre) qui peuvent intervenir lors des entretiens professionnels ? - Les options - Les garanties - La concurrence - Les CGV - les normes de sécurités - ... |  |

https://www.lg-appro.com/nos-produits/laveuse-titan/

BTS CCST   BLOC N°4

Quels sont les points, les aspects à connaître pour la vente d’une solution technique ?

Pour avoir en tête les aspects techniques à aborder avec un client lors du processus de vente, il faut finalement avoir du bon sens. La difficulté n’est pas tant les informations mais la diversité des informations à connaître.

| Exemple d’une machine à laver le linge professionnel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1) Clients potentiels ? |  |  |  |
| ## Machine à laver professionnelle ## LG Titan 16 kg | Caractéristiques : |  |  |
|  | TAMBOUR Volume (en l) : 147 Diamètre (mm) : 611 Profondeur (mm) : 518 Capacité 1:9 / 1:10 (kg) : 16 / 15 DIMENSIONS Dimensions (LxPxH) (mm) 737 x 814 x 1036 Profondeur hublot ouvert (mm) 1370 Emballage (mm) 788 x 846 x 1125 Poids brut / net (kg) 120 / 110 VITESSE ROTATION Lavage (t/mn) 46 Essorage (t/mn) jusqu'à 980 / G327 SYSTEME & CONTROLE Moteur Direct Drive avec inverter : oui Tableau de bord simplifié : oui Compartiments pour détergent : 3 Complément de chauffage (déconnectable) (W) 3200 Vidange par clapet gravitaire 50 mm : oui Raccordement monnayeur : oui CONSOMMATION Eau (l) : 88 |  | CONSTRUCTION Tambour : Inox texturé Hublot en verre : oui, double vitrage Carrosserie : Titanium Tableau de bord : Titanium RACCORDEMENT Electricité : V/Hz/A 220~240/50/16 Eau Chaud + Froid : 20/27 Flexibles arrivée d'eau fournis (cm) : 125 (2) Flexible vidange (cm) : 5 BRUIT Niveau de bruit (dB) < 62 PROGRAMMES STANDARDS Ajustement possible du prélavage, durée de lavage, niveau d'eau, nombre de rinçages, vitesse d'essorage. 4 signaux pour le dosage de produits lessiviels par pompe Les durées des cycles varient en fonction des ajustements des programmes et des conditions d'installation. 90°C 75°C 60°C 40°C Froid Rinçage essorage + 20 programmes personnalisées |
| 2) Critères techniques pour le choix du modèle ? |  | 3) Problématique d’installation, de mise en place de la solution technique ? |  |
| 4) Entretien- Maintenance ? |  | 5) Autres aspects (commerciaux ou autre) qui peuvent intervenir lors des entretiens professionnels ? |  |

https://www.lg-appro.com/nos-produits/laveuse-titan/