# Lecture de plans de bâtiments

# TD n°4

Acquérir le vocabulaire élémentaire du bâtiment.

A partir des termes et de leurs définitions donnés dans le tableau suivant, compléter les deux plans en indiquant le nom des éléments repérés.

| Éléments constituants | Définition |
| --- | --- |
| Revêtement de sol | Élément qui recouvre la chape pour la protéger (carrelage, linoléum, parquet, …) |
| Chape | Ouvrage en mortier de ciment, coulé en faible épaisseur (3 à 5 cm) sur une dalle en béton armé pour en assurer la planéité. |
| Plancher | Ouvrage qui constitue une séparation entre 2 étages. Il peut être réalisé de différentes façons : poutrelles + entrevous, solivage en bois, dalle pleine en béton … |
| Enduit extérieur | Revêtement superficiel ( 2 cm) constitué de ciment et/ou de chaux hydraulique, destiné à recouvrir une paroi afin d’en homogénéiser la surface et de l’imperméabiliser |
| Chaînage | Armature métallique noyée dans le béton. |
| Dalle en Béton Armé (B.A.) | Ouvrage en béton + armature métallique (treillis), coulé sur la feuille de polyéthylène ou sur les poutres et entrevous pour la réalisation d’un plancher. |
| Film de polyéthylène ou de polyane | Film permettant d’éviter les remontées d’humidité. |
| Isolant thermique | Il permet de palier aux écarts de température entre l’extérieur et l’intérieur. |
| Tout venant | Mélange de sable et de gravier permettant de mettre à niveau le RDC par rapport au terrain naturel. |
| Poutrelles | Éléments en béton et armatures métalliques qui prennent appui sur des murs (de façade ou de refend) ou sur des poutres en Béton Armé (B.A.). |
| Entrevous | Corps creux en béton, en terre cuite ou en polystyrène disposés entre les poutrelles, les uns à coté des autres. L’ensemble est recouvert d’une dalle en B.A. |
| Parpaings | Éléments de construction pour maçonnerie, de forme parallélépipédique. Un bloc creux ou aggloméré pèse environ 20 kg, pour des dimensions de 20 x 20 x 50 cm. |
| Complexe isolant | Isolant collé sur une plaque de plâtre. |
| Cloison de doublage | Elle est située sur les murs extérieurs et permet de protéger l’isolant. |
| Appui de fenêtre | Élément horizontal en béton armé situé à la partie inférieure d’une baie. |
| Fondations | Ouvrages en B.A. qui reposent sur le sol et qui sont situés sous les murs et poteaux d’une construction (éléments porteurs). |
| planelle | Parpaing plein, fin, disposé en bordure des murs extérieurs au vue de la réalisation d’un plancher, elles servent de coffrage pour la dalle. Elles existent en 19x5 ou 16x5. |

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

Rechercher sur internet la définition des mots suivants ainsi qu’une illustration (photo, schéma…). (Google images)

http://www.editions-eyrolles.com/Dico-BTP/

| Mots | Définitions | Illustrations |
| --- | --- | --- |
| Agglos à bancher de 20 |  |  |
| Béton banché |  |  |
| Boisseaux |  |  |
| Chaînage |  |  |
| Chatière (tuile) |  |  |
| Chevron |  |  |
| Cintre |  |  |
| Contreventement |  |  |
| Dalle flottante |  |  |
| Dressage |  |  |
| Doublage |  |  |
| Enduit hydrofuge |  |  |
| Embrasure |  |  |
| Entrait |  |  |
| Faîtage |  |  |
| Feuillure |  |  |
| Fermettes |  |  |
| Fouille |  |  |
| Génoise |  |  |
| Hourdis, Entrevous |  |  |
| Hors d'eau |  |  |
| Hors d'air |  |  |
| Impression (couche d') |  |  |
| Jambage |  |  |
| Jointoiement |  |  |
| Linteau |  |  |
| Ossature |  |  |
| Ouvrant |  |  |
| Panne |  |  |
| Pont Thermique |  |  |
| Refend (mur de) |  |  |
| Rive |  |  |
| Radier |  |  |
| Ragréage |  |  |
| Souche |  |  |
| SHON |  |  |
| SHOB |  |  |
| Trémie |  |  |
| Vantail |  |  |
| VRD |  |  |
| VMC |  |  |
| Vide sanitaire |  |  |