Analyse de produits techniques                         Outils d’aide à la vente OAV       1TSTC

Pour les deux produits ci-dessous :          a) Proposer un plan de découverte technique.

b) Réaliser deux arguments destinés au responsable d’une société et deux autres à l’utilisateur

Maniable et progressif

Silencieux : 72 dB

Alimentation fixe ou portable à la ceinture

Liberté de mouvement

Tête de l’outil spécifique à chaque utilisation

I) Pince coupante électrique portative :   Pemax

Exemple de matières sectionnables avec la Pince Coupante : zinc, cuivre, câble, aluminium, tube en fer, plastique, grillage, chemin de câble

| Course : | Diamètre de coupe : variable selon application |
| --- | --- |
| Effort : | De 900 à 1100 daN suivant cinématique |
| Effort opérateur : | Environ 1 N |
| Cadence : | Jusqu’à 10 cycles par minute |
| Masse de l’outil : | De 780 à 1500 g selon application |
| Alimentation : | Armoire de commande ﬁxe ou mobile sur secteur 220 V CA ou 380 V CA Triphasé |
| Alimentation par batterie : | Batterie, de 24 à 44 V, portable à la ceinture jusqu’à 1000 cycles sans recharge |

- 3 fonctions : perçage, perforation et burinage

- Plus de sécurité et de temps de travail pour l'opérateur avec le système anti-vibration (technologie AVT)

- Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins de vibrations et pas de frappe à vide

- Réglage électronique de la puissance et de la fréquence de frappe (5 plages)

- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante

- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main

- Témoin lumineux (vert = sous tension, rouge = charbons à remplacer)

- Protection du sélecteur en aluminium

II) Perfo-burineur SDS-Max 1100 W 40 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 1100 W

Régime

Vitesse à vide max. 250 à 500 tr/min

Cadence

Cadence de frappe max. 1450 à 2900 cps/min

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans trépan/béton 105/40 mm

Puissance de frappe (EPTA) 8 Joules

Ø max. dans le béton 40 mm

Ø max. avec trépan 105 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perforation (a h ) 5 m/s²

Vibration 3ax burinage (a h ) 4,5 m/s²

Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)

Marge d'incertitude vibration (K) 1,5 m/s²

Puissance sonore    103 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 479 x 112 x 263 mm

Poids net EPTA 6,8 kg

Longueur cordon d’alimentation 4 m