Moulage en coquille   Groupe SAB		1TSTC

Vous êtes technico-commercial chez FAMIP à Vitré (35500) qui commercialise des processus de moulage pour injection et pour pièces métalliques. Vous préparez un rendez-vous avec la société ADIXEN VACUUM, spécialisée dans les technologies du vide, surtout pour les industries de l’électronique mais aussi de l’optique, de la chimie, du biomédical, de la pharmaceutique et maintenant de l’automobile.

Vous avez reçu le dossier de votre client pour préparer votre entretien. Votre objectif est de le persuader de la rentabilité de vos solutions de « moulage en coquille ».

Un moteur électrique entraine la pompe à vide qui aspire le gaz à expulser via son admission pour ensuite le refouler :

- « REFOULEMENTS 1 et 2 » en début d’aspiration (gros débit)

- « REFOULEMENT 2 » en fin d’aspiration (très faible débit)

C’est le collecteur (OBJET DE NOTRE ETUDE) qui fera la liaison entre les 2 orifices de refoulement de la pompe à vide et l’échappement (silencieux).

Moulage en coquille : Consiste à obtenir une pièce à partir d'un moule métallique, appelé coquille, constitué d'éléments assemblés dans lesquels une cavité ayant la forme extérieure de la pièce a été réalisée. Un métal en fusion y sera versé pour obtenir la pièce après refroidissement.

Admission

Basse pression

Pompe à vide

Moteur électrique

Le produit support de l’étude : Groupe pompe à vide

M

11

Refoulement 2

Refoulement 1

Le collecteur est équipé de deux clapets anti-retour.

« La fonction d’un clapet anti retour est de permettre le passage d'un liquide, d'un gaz, d'air comprimé dans un sens et de bloquer le flux si celui-ci vient à s'inverser. »

Collecteur

Silencieux

La problématique de votre client :

La demande industrielle est telle qu’il faut prévoir un processus de réalisation du collecteur (fabrication et assemblage) de façon à générer des gains de temps qui permettront de dégager de la charge au niveau de certaines cellules d’usinage.

Caractéristiques du collecteur à respecter :

- Température maximale d’utilisation de 220°C.

Le collecteur (fini après usinage)

Le matériau du collecteur devra avoir une résistance à la rupture par extension ≥ 500 MPa.

Situation actuelle de la fabrication du collecteur (en deux étapes) :

| Réalisation du brut en mécano-soudé | Matériau : acier inoxydable 304 Coût matière par pièce : 25 € Coût outillage et équipement pour soudage : 400 € Coût opération de soudage par pièce : 1200 €. |
| --- | --- |
| Usinage des surfaces fonctionnelles | Coût usinage par pièce : 200 €. |

- Le moulage en coquille

Le moule est composé d’un châssis inférieur et d’un châssis supérieur. Le métal en fusion est versé dans le trou de coulée et glisse le long du chenal de coulée. Deux évents ont été percés dans ce moule afin de laisser sortir l’air.

Un noyau intérieur permet d’obtenir toutes les formes intérieures de la pièce, tandis qu’un noyau extérieur permet un démoulage sans contre dépouille.

Lorsque le métal va passer à l’état solide, il va y avoir ce que l’on appelle un retrait (le contraire de la dilatation thermique). Ainsi, le moule est conçu de telle manière qu’il y a dans sa partie supérieure un vide qui va se remplir de métal en fusion, et c’est là que le retrait va

Eclaté de l’ensemble avant la coulée du métal en fusion

se faire sans altérer les surfaces de la pièce définitive. Il restera à ce niveau une masselotte après démoulage qu’il faudra usiner.

Faire la légende du schéma ci-contre avec les mots en gras du texte ci-dessus.

- Choix de la matière :

Vous voulez mettre en avant votre solution de « moulage en coquille ». Mais avant tout, il faut définir le matériau avec les critères suivants : Un moindre coût, une bonne coulabilité, une compatibilité avec l’exigence de résistance minimale à la rupture par extension et avec l’exigence de température d’utilisation.

Le bureau de méthode de la société ADIXEN, vous a listé sur votre demande les matériaux qu’ils utilisent habituellement :

| Désignation | Type de métal | R mini (Résistance mini à la rupture par extension en MPa) | Masse volumique en kg/dm3 | Prix HT / Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EN-AW-2017 | Alliage d’aluminium (fonderie) | R mini = 220 MPa | 2,7 | 2,3 € |
| EN-GJS 500-7 | Fonte à graphite sphéroïdal | R mini : 500 MPa | 7,3 | 0,6 € |
| FGL 400 | Fonte à graphite lamellaire | La valeur qui suit FGL correspond au R mini en MPa | 7,5 | 0,55 € |
| X 5 Cr Ni 18-10 | Acier inoxydable 304 | R mini = 720 MPa | 7,8 | 4,5 € |
| 35 Ni Cr Mo 16-10 | Acier faiblement allié | R mini = 900 MPa | 7,8 | 0,5 € |
| C7D | Acier à faible teneur en carbone | R mini = 420 Mpa | 7,9 | 0,4 € |
| Ti-6Al-4V | Alliage de Titane | R mini = 1100 Mpa | 4,3 | 22 € |

Grâce au tableau ci-dessus et aux deux graphiques page 4, déterminer le matériau le plus adapté.

- L’obtention du brut du collecteur par un procédé de moulage en coquille est-il rentable ?

L’objectif de cette étude est de montrer à votre client que la solution « moulage en coquille » est plus économique au-delà d’un certain nombre de pièces à fabriquer. Voici les données que vous avez synthétisées :

- Procédé actuel P1 : Brut en mécano-soudé puis reprise des surfaces fonctionnelles en usinage (voir les coûts plus haut)

- Procédé envisagé P2 : Brut obtenu en moulage en coquille puis reprise des surfaces fonctionnelles en usinage (la production prévue est de 300 ensembles par an renouvelable sur 5 ans).

- Prix estimatif de l’installation « moulage en coquille » : 12 000 euros

- Coût parachèvement moulage par pièce :  400 €.

- Coût usinage par pièce : 200 €.

- Volume de matériau utilisé : 0,65 litre

3-1) Ayant répondu à la question 2), calculer le coût de la matière par pièce.

(rappel : pour calcul de la masse  M = ρ . V )

Coût de production en fonction du nombre de pièces réalisées :   CP = A + (B x n)

- A étant le coût l’outillage (les machines)

- B étant le coût de fabrication pièce (hors outillage)

3-2) Pour chaque procédé (P1 et P2), écrire les équations donnant le coût de revient CP1 = f(n) et CP2 = g(n) en suivant le modèle ci-contre. La variable n représente le nombre de pièces réalisées.

3-3) Ensuite sur le graphe ci-dessous :

- Tracer les deux courbes CP1 = f(n) et CP2 = g(n).

- Délimiter par deux flèches horizontales les zones de rentabilité Zone P1 et Zone P2 de chaque procédé. En déduire, par la méthode de votre choix (graphique ou par calcul), le seuil de retour sur investissement.

3-4) Après toute cette étude, pensez-vous que la rentabilité soit un bon argument commercial pour vous ?

400

12 000

42 250

CP1

14,1

80 000

70 000

50 000

60 000

40 000

30 000

20 000

10 000

10

20

30

40

50

n « nombre de pièces »

Coût en €

Graphique matière 1 : Résistance à la rupture par extension / Température maximale d’utilisation

300

Graphique matière 2 : Coulabilité / Prix matière