Ombrière de parking CARARRA   CORRIGE		1CCST

Créer une fiche-type de chiffrage d’installation d’une ombrière de parking, en mettant en évidence toutes les étapes. Puis vérifier que cet outil permet de déterminer la production d’énergie du parking couvert du supermarché de l’exemple présenté en annexe.

#### Exemple de fiche de chiffrage

| Chiffrage dimensionnel | Calculs | Vérification exemple du point de vente de Narbonne |
| --- | --- | --- |
| Détermination de la surface au sol : | 2 x 16 x (2,5 x 5) Annexe 6 | Ssol = 400 m² |
| Pour optimiser l’exposition solaire, les panneaux sont inclinés de 30°. | Sinclinée = Ssol/Cos 30° Ou 2*Ssol /1,735 Voir annexe 6 | Sinc = 461 m² |
| Quantité de panneaux que peut contenir l’ombrière. (1) | Spanneau = L x l = 1,68*0,99= 1,67m² Annexe 3 | N = Sinc / Spanneau = 276 panneaux |
| Chiffrage énergétique |  |  |
| Puissance électrique totale d’une ombrière. (2) | Ptotale = N x Pmax | 276*320=88 320 W Annexe 4 |
| Supermarché situé à Narbonne (Aude - 11). Durée d’ensoleillement annuelle. | sTensoleillement = total 4 saisons | 498+686+849+351 = 2 384 heures Annexe 4 |
| Énergie (valeur approximative et surestimée) que peut produire l’ombrière. | E/an = Ptotale x T ensoleillement = | 88,32*2384= 210 555 kWh/an |
| Conclusion sur le coût et / ou la revente d’énergie |  |  |
| Coût énergétique annuel Conso du supermarché. Emagasin/m2.an = 596,1 kWh/m2.an (dans le sujet page 1) kWh facturé 0,1344 € Annexe 5 | Emagasin/an = Smagasin x Emagasin/m2 .an | 1500m2 * 596,1 Econso = 894 150 kWh/an Coût = 120 174 € Annexe 6 + 5 |
| Revente possible de l’énergie annuelle Coût total annuel avec revente | 210 555 x 0,1025 Annexe 5 | 21 582 € 120 174 – 21 582 = 98 592 € par an |
| Coût total annuel avec autoconsommation | 894 150 – 210 555 = 683 595 kWh restant à acheter | 683 595 x 0,1344 = 91 875 € par an Annexe 5 |

(Toute autre proposition respectant des étapes cohérentes sera acceptée)

- Accepter toute proposition concernant le nombre de panneaux compris entre 240 et 288 panneaux afin de tenir compte des différentes configurations de positionnement des panneaux possibles.

- Accepter les 3 valeurs possibles : 320W (cf annexe 3), 300W (cf annexe 2), le ratio 150 Wc/m2 (soit 290 W par panneau) (cf annexe 2)

Ensuite, le TP avec le simulateur CALSOL permettra de voir que les valeurs calculées ici s’éloignent de près de 2 fois plus de la réalité … Et tout l’intérêt pédagogique de ce travail est d’amener les étudiants à la réflexion !

Remarque : Sujet tiré de l’étude de cas (Epreuve E5) du BTS TC, session 2021. Le simulateur CALSOL prend en compte beaucoup plus de paramètres que le sujet d’origine. Mais pour un sujet d’examen il faut faire « simple » pour être abordable. Il s’avère que même en simplifiant le sujet, peu d’étudiants ont traité cette question.