1,44 m

8 m

Cor piscine  1,6-0,16 =   1,44m

1,6m

avec 3% de pente    3m ---100m  et     x ----5,33m   soit x=0,16m

0,16m

X = 5,33x3 / 100 = 0,16m

5,33 m  2/3 de 8m

Volume gris  	8* 4,5 *1,44 = 51,84m3

Volume rouge  	0,16*5,33*4,5 /2 = 1,92m3 		soit total d’eau 53,76 m3

Si Sel , traitement   4h1/2    53,76 /4,5  = 11,94m3/h

La pompe devra avoir un débit de 11,94m3/h

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Poids : 1cm²=0,15g  soit   si x10000      donc 1m² = 1500g      si /1000   alors 1m²=1,5kg

L =5,33 m

L =2,67m

L =1,6 m

L =1,44 m

L =4,5 m

h =0,16 m

h =1,44 m

Au final le liner pèse  1,5Kg/m²

h =1,44 m

Surface bleu = (1,44+2,67+5,33+1,6) x 4,5= 49,68m²       total des 3 surfaces=73,57m²

Surface jaune= 1,44*2,67 x2  =  7,69m²			soit une poids total de 73,57 x 1,5 =  110,35Kg

Surface verte = 1,44x5,33 x 2 + 0,16*5,33 = 16,2 m²

BESOIN   11,94 m3/h  ( pour piscine 54 m3)    Monophasé 230V   pour Sel   Deux Spots

| Eurostar II 100 m | 692,40€ P =0,55KW /0,75CV | 12 m3/h 230V~ Hmt 10mCe |
| --- | --- | --- |
| Kripsol Ondina | 403€ P =1,33KW / 1CV | 14 m3/h 230V~ |
| Astral Europa SE 100 m | 353€ P =0,75KW /1 CV | 15,4 m3/h 230V~ Hmt 12mCe |
| CalienteTrend | 299€ P =1,1KW /1,5CV | 18 m3/h 230V~ |
| Projecteur Astral Halogène | 78€ P = 300W | 12 V câble 2x6mm² |
| Projecteur LED 56 Blanche | 148€ P= 24 W énergie 12 x moins | 12V 100000h(100 fois supérieure) |
| Projecteur LED Multicouleur | 235€ | 80% énergie en moins halogène |

Site http://www.piscines-online.com/pompe-piscine/pompe-eurostar.html

Angle 1,35°

3/100 x 45°

h =0,16 m

h =1,44 m

L =4,5 m

L =1,44 m

L =1,6 m

L =2,67m

L =5,33 m

Calcul de l’angle   100%			  45°

3%                                   1,35°

Mathématiquement    Tg(φ) =coté opposé  (y)coté adjacent(x) =0,165,33 = 0,03

Pour avoir l’angle (φ), on fait     Arc tangente(0,03) = un angle de 1,72°

Compatibilité
La pompe EUROSTAR II peut remplacer la pompe EUROSTAR I sans modification de tuyauterie.
Auto-amorçante
La pompe EUROSTAR permet un démarrage instantané du système de filtration et un bon fonctionnement des balais automatiques.
Une garniture mécanique fiable
La garniture étanche est montée sur un arbre de protection en résine de synthèse.
Parfaite résistance à la corrosion
Le corps de pompe et le pré-filtre sont fabriqués en polypropylène armé de fibres de verre. Ce qui lui confère une parfaite résistance à la corrosion même dans le cadre d’un traitement à l'électrolyse du sel.
Sûre
Il n’existe aucun contact entre l’arbre du moteur et l’eau de la piscine.

Pompe Piscine ASTRAL  EUROPA

Pompe Piscine CALIENTE TREND

3éme Spot