Manipulateur à dépression  MANUT-LM
1CCST
[image: image1.bmp]Schéma blocs

Actigramme A-0


Diagramme « Pieuvre »


FP1 : Déplacer un produit (ou un objet)
FC1 : Respecter l’utilisateur

FC2 : S’adapter aux produits à déplacer
FC3 : S’adapter au local

FONCTIONS DE SERVICES :

	Fonctions
	Critères d’appréciation
	Niveaux

	
FP1 : Déplacer un produit (ou un objet)

	Types de produits
	Cartons, sacs, pains de viande, meule de fromage …

	
	Poids des produits à déplacer
	Jusqu’à 300 kg

	
	Formes possibles
	Toutes formes possibles (ventouses adaptables)

	
	Dimensions des produits à déplacer

	Sans poignée guidon :

Longueur d’un bras x 2 = 40 cm x 2

Avec poignée guidon :

Plus large, mais va dépendre de la perte de dextérité

+ possibilité d’avoir plusieurs ventouses

	
	Effort à fournir
	Aucun

	
	Course de levage
	1500-1700  mm

	
	Vitesse de levage
	0-50 m/s

	
	Nombre d’utilisateur
	1

	
	Distance et zone de déplacement (envergure)
	Dimensions sur mesure.

· Longueur classique des potences : 3-4 m

· Largeur Maxi des ponts : 6 m

Zone circulaire (avec potence sur fût)

Zone semi circulaire (avec potence murale)

Zone rectangulaire (avec pont roulant)

	FC1 : Respecter l’utilisateur 
	Facilité de travail


	Aucun effort physique à fournir

	
	
	Commande de la gestion des fuites au niveau de la poignée

	
	
	Poignée ergonomique

	
	
	Entretien minimum

	
	Niveau acoustique
	75 dB (pompe à vide)

Caisson d’isolation en option, réduction à 63 dB


	Fonctions
	Critères d’appréciation
	Niveaux

	FC1 : Respecter l’utilisateur  (suite)
	Sécurité
	Protection électrique (IP 55, IP 65)

	
	
	En cas de surcharge, l’appareil ne lève pas le produit.

	
	
	En cas de rupture de courant, un clapet anti-chute permet au produit de descendre progressivement au sol sans risque de décrochage

	
	
	

	FC2 : S’adapter aux produits à déplacer
(et les respecter)
	Formes de la surface de contact
	Les ventouses peuvent être fournies en fonction de la forme supérieure des produits à déplacer (plane, cylindrique)

	
	Dimensions 
	Sans poignée guidon :

Longueur d’un bras x 2 = 40 cm x 2

Avec poignée guidon :

Plus large, mais va dépendre de la perte de dextérité

	
	Pas de marquage
	Contact des ventouses très souple

	FC3 : S’adapter au local (au poste de travail)
	Types de configuration (technique des supports)
	Choix fonction des murs et plafonds :

· Potence murale ou sur fûts

· Ponts roulants

	
	Dimensions
	La solution (potence ou pont roulant) ainsi que les dimensions sont sur mesure.

· Longueur classique des potences : 3-4 m

· Largeur Maxi des ponts : 6 m

	
	Course de levage
	1500-1700 mm

	
	Couleur standard
	RAL 6018

	FC4 : Ne pas être altéré par l’environnement
	Finitions
	Acier revêtu époxy, inox, finition microbillée (ou polymiroir).

	
	Protection élec.
	IP55, IP65

	
	Système de protection
	Groupe de dépoussiérage

	FC5 : Respecter l’environnement
	Niveau sonore
	75 dB (pompe à vide)

Caisson d’isolation en option, réduction à 63 dB

	
	Pas de gêne pour les autres employés
	Le manipulateur peut se relever.

	FC6 : S’adapter au réseau électrique
	Réseau demandé
	230/400 V tri 50 Hz

	
	Puissance
	3 Kw - 4 Kw

	FC7 : Permettre l’accroche du système
	Solutions
	Potences (fûts ou mural) ou ponts


Gestion des fuites








Pompe à vide





Tube d’aspiration








Tête d’aspiration avec ventouse





Objet en position initiale





Energie électrique








MANIPULER





MANIPULATEUR A TUBE DEPRESSEUR





Déplacement manuel





Objet en position finale





R : Gestion des fuites manuellement





Bruit





C :Ventouses adaptables





(Air comprimé)





C : Système de retournement pour panneaux





Nota : le terme « palettiseur » est réducteur





Objet à déplacer





MANIPULATEUR MANUT-LM





FC6





Utilisateur





Energie électrique





FC7





FC2





FC1





FP1





FC4





Environnement





FC5





Local





FC3





Support d’accroche





FC4 : Ne pas être altéré par l’environnement


FC5 : Respecter l’environnement


FC6 : S’adapter au réseau électrique


FC7 : Permettre l’accroche du système





Comment ?





Quoi ?








3
3

