Gamme MASTER		Chauffages air pulsé mobiles au fuel à combustion directe.

Performants, robustes et d'encombrement réduit, les générateurs d’air chaud MASTER® sont utilisés depuis plus de 50 ans dans le monde entier pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher…

Petits par la taille mais grands par la puissance, les MASTER® sont l'outil idéal que l'on transporte facilement d'un endroit à l'autre. Générateurs à combustion directe, ils s'utilisent à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.

Pompe basse pression :

| Type |  | B 70 P (portable) | B 70 R (sur roues) | B 100 | B 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance calorifique maxi | KW | 20 | 20 | 29 | 44 |
|  | Kcal/H | 17.500 | 17.500 | 25.000 | 38.000 |
| Carburant |  | Fuel ou gasoil ou pétrole ou kérosène |  |  |  |
| Rendement thermique | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Débit d’air (à 70°C) | M3/H | 475 | 475 | 950 | 1.070 |
| Capacité réservoir | L | 19 | 19 | 44 | 44 |
| Consommation fuel maxi | Kg/H | 1,7 | 1,7 | 2,45 | 3,72 |
| Alimentation électrique | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Puissance électrique | W | 90 | 90 | 190 | 190 |
| Dimensions L x l x H | mm | 760 x 300 x 410 | 760 x 420 x 530 | 1075 x 480 x 610 | 1075 x 480 x 610 |
| Poids à vide | Kg | 17 | 20,4 | 25 | 25 |
| Prix | € HT | 582 | 660 | 695 | 780 |

Accessoires :

| Thermostat d’ambiance TH | 55 € |
| --- | --- |
| Thermostat d’ambiance étanche câblé 10 M | 99 € |
| Horloge 7 jours | 223 € |
| Minuteur 0/60 mn en boitier étanche | 193 € |
| Minuteur 0/6 H ou 0/12 H en boitier étanche | 213€ |
| Minuteur 0/24 H en boitier étanche | 222 € |

Gamme GE		Chauffages air pulsé mobiles au fuel  à combustion directe.

D'un rendement thermique exceptionnel de 100%, les générateurs de la série GE se caractérisent par leur température de sortie d'air chaud élevée et leur mobilité que n'entrave aucun raccordement à un conduit de cheminée. Ce sont les appareils mobiles par excellence. Ils s'utilisent pour le chauffage, le séchage ou la mise hors gel en extérieur et dans les locaux ouverts ou bien ventilés (locaux industriels, garages, ateliers...), la mise hors gel de locaux de stockage, le chauffage ou le séchage

Pompe haute pression

| Type |  | GE 20 | GE 37 | GE 47 | GE 65 | GE 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puissance calorifique maxi | KW | 20 | 36 | 46 | 64 | 105 |
|  | Kcal/H | 17.200 | 30.960 | 39.560 | 55.900 | 90.300 |
| Rendement thermique | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Carburant | Type | Fuel ou Gasoil |  |  |  |  |
| Débit d’air (à 70°C) | M3/H | 420 | 720 | 1.660 | 2.975 | 5.470 |
| Capacité réservoir | L | 17 | 42 | 42 | 65 | 105 |
| Consommation fuel maxi | Kg/H | 1,69 | 3,04 | 3,88 | 5,48 | 8,85 |
| Alimentation électrique | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Puissance électrique | W | 200 | 272 | 400 | 600 | 1.170 |
| Dimensions L x l x H | mm | 720 x 300 x 450 | 1075 x 440 x 615 | 1075 x 440 x 630 | 1163 x 530 x 860 | 1492 x 670 x 1005 |
| Poids à vide | Kg | 20 | 25 | 38 | 58 | 86 |
| Prix | € HT | 720 | 885 | 1 160 | 1 568 | 1 940 |

Accessoires :

| Thermostat d’ambiance TH | 55 € |
| --- | --- |
| Thermostat d’ambiance étanche câblé 10 M | 99 € |

Gamme STAR		Chauffages radiants mobiles au fuel  à combustion directe.

Vous désirez chauffer un poste de travail dans un grand bâtiment ou en plein air? Réchauffer une machine avant sa mise en service le matin ? Dégeler des canalisations ? Sécher de la peinture sur un mur à l’extérieur ? A l’intérieur des grands volumes ou des locaux ouverts sur l’extérieur comme en plein air, les STAR sont la réponse à votre problème. Avec eux plus d’endroit “inchauffable” ! Ils permettent de chauffer, mettre hors gel ou dégeler sur une surface de 20 à 25 M².

| Type |  | STAR-1 | STAR-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance calorifique maxi | KW | 42,7 | 34,4/42,7 |
|  | Kcal/H | 36 700 | 29 600/ 36 700 |
| Rendement thermique | % | 100 |  |
| Carburant |  | Fuel ou gasoil |  |
| Capacité réservoir | L | 65 |  |
| Consommation fuel Mini/maxi | Kg/H | 3,6 | 2,9/3,6 |
| Alimentation électrique | V/Hz | 230/50 |  |
| Puissance électrique | W | 370 |  |
| Dimensions L x l x H | mm | 1380 x 705 x 990 |  |
| Poids à vide | Kg | 75 |  |
| Niveau sonore à 2 M | dB(A) | 70 |  |
| Prix | € HT | 1 690 | 1 795 |

Gamme FLASH		Chauffages radiants mobiles au fuel  à combustion directe.

Les générateurs fuel de la gamme FLASH représentent la solution idéale pour chauffer ou mettre hors gel des zones ou des postes de travail en plein air, dans les grands bâtiments ou les locaux bien ventilés (chantiers, garages, ateliers, entrepôts, usines, quais de chargement...).Insensibles à la température ambiante, aux courants d’air ou au volume environnant, ils permettent de chauffer de façon confortable et économique des surfaces pouvant atteindre plus de 20 M², sans bruit ni mouvement d’air.

| Type |  | FLASH-1 | FLASH-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puissance calorifique maxi | KW | 43 | 29/43 |
|  | Kcal/H | 37 000 | 25 000/ 37 000 |
| Rendement thermique | % | 100 |  |
| Carburant |  | Fuel ou gasoil |  |
| Capacité réservoir | L | 60 |  |
| Consommation fuel Mini/maxi | Kg/H | 3,63 | 2,45/3,63 |
| Alimentation électrique | V/Hz | 230/50 |  |
| Puissance électrique | W | 370 |  |
| Dimensions L x l x H | mm | 1380 x 705 x 990 |  |
| Poids à vide | Kg | 75 |  |
| Niveau sonore à 2 M | dB(A) | 70 |  |
| Prix | € HT | 1 790 | 1 895 |