Matériel autorisé : Calculatrice électronique conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999

Le sujet comprend quatre parties

qui peuvent Être traitÉes de façon indÉpendante.

Vos activités sont exercées dans l'entreprise :

TRANS’SUD

Transporteur routier

Parc d’activités

31700 Blagnac

: 05.64.58.95.21 -  : 05.64.58.95.22

@ : trans_sud.com

Pages numérotées de 1 à 14

| Dossiers | Barème |
| --- | --- |
| Test 1 : les rÉgimes douaniers | 10 points |
| Test 2 : la liquidation douaniÈre | 30 points |
| Test 3 : la gÉographie des transports | 10 points |
| Test 4 : l’exploitation ou l’affrÈtement | 50 points |
| Total | 100 points |

La Société de Transport «Trans’Sud» contribue de manière efficace à la formation de futurs professionnels du transport de votre établissement de formation. Elle propose chaque année des contrats à durée déterminée (CDD) pour les vacances scolaires.

Ce jour, le mardi 19 juin 2012, Mme Martinez, responsable des ressources humaines, vous reçoit ainsi qu’un de vos camarades. Deux postes sont proposés :

- le premier au service exploitation ;

- le second au service douane.

Afin de définir votre profil professionnel, elle vous soumet une série de tests à réaliser dans un délai maximum de trois heures.

Test 1 : Les rÉgimes douaniers

Mme Martinez vous décrit dix opérations commerciales correspondant chacune à l’un des régimes douaniers suivants :

- Admission Temporaire

- Entrepôt d’Exportation

- Entrepôt d’Importation

- Exportation Définitive

- Exportation Temporaire

- Importation Définitive

- Perfectionnement Actif

- Perfectionnement Passif

- Transit Communautaire Externe

- Transit International Routier

- Retrouvez le régime douanier relatif à chaque situation décrite dans le tableau suivant :

| Situations | RÉgime douanier |
| --- | --- |
| - Importation du Japon de pièces aéronautiques pour contrôle et mise en conformité (ces pièces seront ensuite retournées après réparation). |  |
| - Exportation de rouleaux de tissu, boutons, fils, au Maroc pour confection de vêtements pour enfants (ces produits finis seront réimportés en France). |  |
| - Importation et mise en entrepôt d’un conteneur de bimbeloteries de Chine. L’importateur sortira les marchandises au fur et à mesure de leur mise sur le marché. |  |
| - Prêt de statuettes et momies en provenance d’Égypte afin de monter une exposition de trésors égyptiens. L’emprunteur s’engage à les restituer en l’état après l’exposition. |  |
| - Importation d’un lot de chemises de coton en provenance du Brésil et mise sur le marché. |  |

| Situations | RÉgime douanier |
| --- | --- |
| - Exportation de caisses de champagne à une cave américaine pour consommation immédiate. |  |
| - Importation d’un conteneur FCL (Full Container Load) par voie maritime via le port du Havre. La marchandise sera transférée et dédouanée ultérieurement à Toulouse. |  |
| - Exportation d’un camion complet de valises de luxe en Russie. Le véhicule est scellé au départ par les agents du bureau de douane de Toulouse-Blagnac. |  |
| - Mise en entrepôt de marchandises d’origine française prêtes à être exportées prochainement. |  |
| - Envoi au Canada de voitures de collection destinées à être exposées dans un salon. Ces voitures regagneront ensuite la France. |  |

Test 2 : La liquidation douaniÈre

Mme Martinez vous remet le document 1 et vous demande d’en faire l’analyse.

Document 1

19/06/2012

- Identifiez le document 1 et justifiez son rôle.

- Identifiez, à partir du document 1,  les éléments suivants :

| Le régime douanier |  |
| --- | --- |
| L’incoterm utilisé |  |
| La nature et la quantité de la marchandise |  |
| La personne morale habilitée à effectuer cette opération douanière |  |
| Le numéro de nomenclature du produit |  |

- Indiquez :

| Le nom de l’entreprise qui paiera le transport aérien | Le montant de ce transport aérien |
| --- | --- |

- Retrouvez, par le calcul, le montant de :

| La valeur facture en euro |  |
| --- | --- |
| La valeur en douane |  |
| La valeur statistique |  |
| L’assiette de la TVA |  |

- Calculez le montant à régler à l’administration des douanes.

- Précisez le nom du document qui attestera du dédouanement de cette opération.

Pour compléter cette étude, Mme Martinez vous soumet un questionnaire.

Remarque : dans les questions à choix multiples, plusieurs réponses par question peuvent être possibles. Seules les réponses totalement

exactes seront prises en compte.

- Répondez au questionnaire en cochant les réponses exactes.

- Vous vendez du matériel informatique depuis Toulouse-Blagnac aux conditions suivantes : FOB Marseille pour un montant de 85 000 €. Les frais se décomposent ainsi : pré-acheminement routier 200 € - Frais d’embarquement 80 € - Transport maritime 800 € - Douane export 40 €. Cochez la valeur statistique :

- 85 120 €

- 85 080 €

- 85 000 €

- 85 200 €

- Vous achetez des instruments de musique CFR Anvers (Belgique) à destination de vos locaux à Toulouse-Blagnac. Montant de la facture 250 000 €. Les frais se décomposent comme suit : Transport maritime jusqu’à Anvers 1 500 €. Manutention portuaire à Anvers 100 €. Acheminement routier Anvers/nos locaux : 600 € dont 90 % en France.

| La valeur en douane est : - 251 500 € - 250 600 € - 250 100 € - 250 000 € - 248 500 € | La valeur statistique est : - 248 500 € - 251 500 € - 250 100 € - 250 160 € - 250 600 € |
| --- | --- |

- La valeur en douane se calcule :

- au point d’entrée de la France

- au départ du port d’embarquement

- au point d’entrée de l’Union Européenne

- au point de destination finale

- au départ des locaux de l’exportateur

- Les missions de la douane sont :

- le contrôle du recouvrement de la TVA dans les échanges intracommunautaires

- la production de statistiques concernant le nombre de salariés spécialistes dans l’import-export

- la perception des droits et taxes à l’import

- la lutte contre les trafics de contrefaçons

- le recrutement des déclarants en douane

- la production de statistiques du commerce extérieur

- la participation aux audits des opérateurs souhaitant bénéficier du statut OEA

- le soutien de la compétitivité des entreprises dans les échanges nationaux

- l’élaboration des tarifs de transport à l’international

- la protection du patrimoine culturel national

- l’installation d’une vidéo surveillance dans les entrepôts sous douane

Test 3 : La gÉographie des Transports

Trans’Sud a un nouveau client qui réalise de nombreuses opérations avec la Suisse, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, l’Ukraine, l’Islande, la Slovaquie, la Slovénie, la Bulgarie et la Suède.

- Localisez les dix pays sélectionnés sur la carte (document 2) et reportez leur numéro dans le tableau placé en-dessous.

1

Document 2 : Carte

3

2

4

6

5

10

9

7

8

Tableau à compléter

| N° | Pays | N° | Pays |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bulgarie |  | Slovaquie |
|  | Islande |  | Slovénie |
|  | Norvège |  | Suède |
|  | Pologne |  | Suisse |
|  | Roumanie |  | Ukraine |

Trois de ces pays ont conclu un accord préférentiel avec l’Union Européenne.

- Identifiez les trois pays concernés.

- Nommez cet accord de libre-échange et indiquez le principal avantage qu’il procure à l’importateur.

Test 4 : L’Exploitation ou L’AffrÈtement

Mme Martinez vous communique deux ordres de transport (documents 3 et 4). Les demandes sont traitées de préférence en moyens propres, sinon en sous-traitance.

Document 3 : Offre n° 1

Donneur d'ordre : SociÉtÉ Ambroise

- Expéditeur : 	SociÉtÉ Ambroise - 12 rue des Marins - 31700 Blagnac

- Destinataire : 	SociÉtÉ BATIDA - Route de Thiant - 75018 PARIS

- Marchandises :

12 palettes Europe : L x l x h (de chargement) => 120 cm x 80 cm x 200 cm.

Les palettes sont numérotées P1 à P12 :

- Poids net unitaire des palettes de P1 à P4 : 260 kg

- Poids net unitaire des palettes de P5 à P9 : 270 kg

- Poids net unitaire des palettes de P10 à P11 : 245 kg

- Poids net unitaire de la palette P12 : 300 kg

- Poids d’une palette vide : 15 kg

Palettes à reprendre chez le destinataire et à nous ramener.

- Observations :

Chargement à partir du mardi 19 juin 2012 à 14 h 00 précises dans notre dépôt de BLAGNAC.

Livraison attendue le 20 juin 2012.

- Conditions de Vente :

Port payé : selon tarif négocié.

Facturé à Société Ambroise - blagnac

Règlement par traite.

Document 4 : Offre n° 2

Donneur d'ordre : SociÉtÉ PLASTIMARK

- Expéditeur : 	SociÉtÉ PLASTIMARK - 45 rue Georges Nutin - 31700 BLAGNAC

- Destinataire : 	SociÉtÉ VEOLOG - Via Bernezzo - 12023 CARAGLIO (Italie)

- Marchandises :

1 complet de 216 CHARIOTS DUKA NOIRS

Poids brut total : 20 000 kg  / 13,60 ml

- Observations :

Chargement à partir du jeudi 21 juin 2012.

Livraison attendue le samedi 23 juin 2012 au plus tard (9 h/9h30).

- Conditions de Vente :

Prix négocié : 1 200,00 €

Mme Martinez vous communique, en documents 5 et 6, l’extrait du parc de véhicules de TRANS’SUD et le planning d’utilisation du parc :

Document 5 : Extrait du parc de vÉhicules

| Silhouettes | Codes | PTRA | PTAC | Poids à vide | Longueur utile | Largeur utile | Hauteur utile |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 porteur type Fourgon 3 essieux avec hayon | VM 1 | 40 t | 26 t | 8,5 t | 8,4 m | 2,44 m | 2,35 m |
| 1 tracteur 2 essieux | VM 2 | 38 t |  | 7,0 t |  |  |  |
| 1 tracteur 2 essieux | VM 3 | 40 t |  | 8,0 t |  |  |  |
| 1 remorque type Fourgon 2 essieux | VT 1 |  | 19 t | 6,5 t | 5,8 m | 2,44 m | 2,35 m |
| 1 semi-remorque type Tautliner 3 essieux | VT 2 |  | 34 t | 7,2 t | 13,4 m | 2,45 m | 2,40 m |
| 1 semi-remorque type Tautliner 2 essieux | VT 3 |  | 32 t | 7,0 t | 12,2 m | 2,42 m | 2,35 m |

Document 6 : Planning d’utilisation du parc

- Calculez le poids brut de l’envoi n° 1

- Analysez les deux offres de transport et indiquez, pour chacune d’elle, si l’entreprise TRANS’SUD :

- peut réaliser l’envoi avec ses propres véhicules ;

- doit sous-traiter l’envoi.

Justifiez votre choix en complétant le tableau d’analyse ci-après.

|  | Offre n° 1 | Offre n° 2 |
| --- | --- | --- |
| Identification de la demande du client |  |  |
| Analyse du planning |  |  |
| Étude des contraintes techniques | Mètre de plancher : | Mètre de plancher : |
|  | Charge Utile : | Charge Utile : |
| DÉcision |  |  |

Mme Martinez vous fournit un extrait de la grille tarifaire (document 7) qu’elle applique pour la réalisation des envois en moyen propre.

Document 7 : Extrait du tarif

- Conditionnement : Caisses et palettes

- Nos tarifs s’entendent au départ de BLAGNAC, domicile/domicile, hors taxes.

- Structure tarifaire par département :

- forfaitaire de 10 en 10 kg jusqu’à 99 kg,

- au-delà, l’envoi est taxé aux 100 kg. (Les poids sont arrondis aux 10 kg supérieurs)

| DÉpar-tements | Prix forfaitaire à l’envoi |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prix aux 100 kg |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1/10 | + 10 | + 20 | + 30 | + 40 | + 50 | + 60 | + 70 | + 80 | + 90 | 100/ 1 999 | 2 000/ 3 999 | + de 3 999 |
| 70 HAUTE- SAONE | 29,40 | 33,89 | 39,19 | 43,96 | 48,43 | 52,63 | 57,10 | 62,68 | 67,19 | 71,37 | 61,04 | 44,79 | 39,47 |
| 71 SAÔNE- ET-LOIRE | 32,19 | 37,78 | 42,28 | 47,59 | 52,63 | 57,66 | 62,68 | 67,19 | 72,79 | 78,11 | 67,19 | 50,41 | 44,79 |
| 72 SARTHE | 27,17 | 33,30 | 37,23 | 39,75 | 42,28 | 44,79 | 47,29 | 50,41 | 52,91 | 55,70 | 43,96 | 33,59 | 29,40 |
| 73 SAVOIE | 41,70 | 47,90 | 53,76 | 59,34 | 65,78 | 71,66 | 77,81 | 83,69 | 89,57 | 95,75 | 78,93 | 61,04 | 53,17 |
| 74 HAUTE -SAVOIE | 41,70 | 47,90 | 53,76 | 59,34 | 65,78 | 71,66 | 77,81 | 83,69 | 89,57 | 95,75 | 78,93 | 61,04 | 53,17 |
| 75 PARIS | 25,50 | 27,60 | 28,70 | 29,45 | 30,87 | 32,58 | 34,01 | 36,29 | 38,01 | 39,46 | 30,01 | 22,87 | 20,00 |
| 76 SEINE- MARITIME | 23,51 | 24,94 | 27,17 | 28,86 | 30,23 | 31,92 | 33,30 | 35,55 | 37,23 | 38,63 | 29,40 | 22,40 | 19,59 |
| 77 SEINE-ET- MARNE | 35,55 | 37,88 | 40,95 | 44,02 | 45,97 | 48,29 | 50,60 | 54,09 | 56,41 | 58,31 | 45,19 | 32,85 | 28,98 |
| 78 YVELINES | 27,70 | 28,00 | 28,72 | 29,45 | 30,87 | 32,58 | 34,01 | 36,29 | 38,01 | 39,46 | 30,01 | 22,87 | 20,00 |
| 79 DEUX -SÈVRES | 28,26 | 32,19 | 36,12 | 40,06 | 43,96 | 47,59 | 51,80 | 55,44 | 59,34 | 63,82 | 54,02 | 41,44 | 36,41 |

Remarques :

- Chaque envoi est taxé isolément

- La taxation s’effectue par rapport au poids brut total en tenant compte du volume de la marchandise (rapport poids/volume) : 1 m3 correspond à 200 kg

- À ce prix brut s’ajoutent des frais de traitement et de gestion administrative :

- en port payé : 5,00 € par envoi

- en port dû : 8,00 € par envoi

- Calculez et justifiez le prix hors taxes de l’envoi en moyen propre que vous allez facturer au client.

Mme Martinez sous-traite habituellement avec les Transports Saint-Didier, 23 rue Villeneuve, 31700 BLAGNAC. Télécopie n ° 05/28/65/44/85. Elle se fixe généralement une marge de 20 % sur le prix de vente négocié avec ses clients.

- Calculez le prix de la traction proposé aux Transports Saint-Didier.

- Énumérez les informations nécessaires pour confirmer l’affrètement auprès des Transports Saint-Didier.